# Kravlista gällande fysisk tillgänglighet avseende lokaler

| ##### Företag/vårdgivare | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| --- | --- |
| ##### Mottagningsadress | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| ##### Verksamhetschef | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| ##### Datum för ifyllnad | Klicka eller tryck här för att ange datum. |
| ##### Vårdvalsområde | Klicka eller tryck här för att ange text. |

Denna redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande vid uppstart av ny Hälsocentral/filial eller annan vårdverksamhet samt vid byte av lokal.

Kraven är baserade på riktlinjer från Myndigheten för delaktighet, 
se www.mfd.se samt Boverkets byggregler, föreskrifter och allmänna råd.

Lokalen ska vara utformad så att personer med olika typer av nedsatt funktionsförmåga på samma villkor som personer utan funktionsnedsättning ska kunna:

- Ta sig till byggnaden

- Ta sig in i byggnaden och förflytta sig där

- Hitta till och i byggnaden

- Förflytta sig utan faror och riskmoment

- Använda toalett, dusch och omklädningsrum (där detta finns)

- Vistas i och använda lokalen för avsett ändamål

| ##### KRAV Gällande möjligheten att ta sig till byggnaden |  | ##### Kraven är uppfyllda | ##### Kraven är ej uppfyllda. Ange orsak och bifoga åtgärdsplan. |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Angöringsplats för egen bil, taxi, färdtjänst etc | ##### Det ska helst vara möjligt att stanna med ett fordon i direkt anslutning till entrén. Om det inte är möjligt bör det finnas en angöringsplats inom 10 meter. Placeringen skall vara högst 25 m från tillgänglig entré. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| ##### P-plats reserverad för personer med funktions-nedsättning | ##### P-plats/-er reserverade för person/-er medfunktionsnedsättning ska helst finnas inom 10 m. Placeringen skall vara högst 25 m från tillgänglig entré. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| ##### Gångväg mellan entrén och angöringsplats, P-plats och hållplats | ##### Markbeläggningen ska vara fast, jämn och halkfri. Gångvägen ska vara fri från hinder och utan passage via trappor och lutningar med större nivåskillnader. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |

| ##### KRAV Gällande möjligheten att ta sig in i byggnaden och förflytta sig där |  | ##### Kraven är uppfyllda | ##### Kraven är ej uppfyllda. Ange orsak och bifoga åtgärdsplan. |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Tillgänglig huvudentré till fastigheten och entré till verksamheten | ##### Entrén ska vara tillgänglig utan passager via trappa, trappsteg eller branta lutningar (dvs om det förekommer trappor och branta lutningar ska det finnas anpassade alternativ). Ytan framför och innanför entrédörren ska vara plan och hårdgjord samt tillräckligt stor för att rymma en person i rullstol utan att komma för nära nedåtgående trappa. Det ska finnas utrymme för att vända med rullstol och man ska kunna stå på den plana ytan när man öppnar dörren. Entrédörr ska kunna öppnas, passeras och stängas av personer som använder rullstol eller rollator. Entrédörrens fria passagemått ska vara minst 80 cm när den är uppställd 90 grader. Entrédörren ska öppnas med automatik och vara utan tröskel (alt tröskel som är högst 25 mm hög och avfasad). | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| ##### Ramp | En befintlig ramp med lutning 1:12 (8 %) accepteras, men om rampen byggs om eller om en ny ramp anläggs bör lutningen inte överstiga lutning 1:20 (5%), om det är tekniskt möjligt. Lutningen i sidled ska ej överskrida 1:50 (2 %). Är nivåskillnaden högre än 0,5 m ska rampen delas upp i flera sektioner med vilplan mellan. Höjdskillnaden mellan mark/vilplan, vilplan/entréplan ska ej överskrida 0,5 m. Rampen ska vara minst 1,3 m bred och helt fri från fasta och utskjutande hinder. Rampen skall vara jämn och halkfri och vara försedd med erforderliga ledstänger och avåkningsskydd. Lutningens början och slut ska vara kontrastmarkerade. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| ##### Hiss (om aktuellt) | ##### Hissen ska bekvämt rymma en rullstol och medhjälpare. Hisskorgens innermått ska vara minst 1,1 m x 1,4 m med dörr på kortsidan. ##### Utanför hissen ska det finnas yta som är tillräckligt stor för att person i rullstol ska kunna: ##### •vända och manövrera med rullstol utan att komma för nära nedåtgående trappa. ##### •komma åt anropsknapp. ##### •öppna dörren. ##### Hissdörrens fria passagemått ska vara minst 80 cm. ##### Hissdörren ska öppnas automatiskt eller vara försedd med dörrautomatik. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| ##### Korridor och passage | ##### Korridorer ska vara minst 1,3 m breda (vid 900 mm fritt mått i dörr) och 1,5 m breda (vid 800 mm fritt mått i dörr). ##### Korta passager (max 1 m), t ex mellan pelare och vägg, ska vara minst 800 mm breda. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| ##### Dörrar | ##### Samtliga dörrar ska kunna öppnas, passeras och stängas av personer som använder rullstol eller rollator. ##### Dörrarnas passagemått ska vara minst 80 cm. när den är uppställd 90 grader. ##### Korridorer som är avdelade med dörrar som har dörrstängare ska i stället utrustas med dörrautomatik. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| ##### Receptionsdisk (om aktuellt) | ##### Med reception menas mottagningsdisk där personal möter besökare över en disk. Receptionen ska vara tillgänglig och användarbar för alla. ##### En del av receptionsdisken bör vara i höjd på ca 0,80 m över golvet. ##### Funktioner vid receptionen ska vara på lämplig höjd och kontrastmarkerade (ringklocka, automater etcetera). | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| ##### Besöks- och behandlingsrum | ##### Samtliga rum ska vara tillräckligt rymligt för att det ska vara möjligt att manövrera en rullstol eller rollator. ##### Samtliga rum ska vara tillgängligt utan passage av trappa eller trappsteg. ##### Dörröppningen ska vara helt utan tröskel eller ha en tröskel som är så låg som möjligt, dvs avfasad och högst 20 mm hög. Om möjligt ska tröskel tas bort eller göras så låg som möjligt. ##### Genom samtliga dörrar ska passagemåttet vara minst 80 cm. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |

| ##### KRAV Gällande möjligheten att hitta till och i byggnaden |  | ##### Kraven är uppfyllda | ##### Kraven är ej uppfyllda. Ange orsak och bifoga åtgärdsplan. |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Tillgänglig huvudentré till fastigheten och entré till verksamheten | ##### Entrén ska vara utformad så att det går att orientera sig via dagsljus eller belysning. Mottagningens namnskylt ska vara tydlig och lämpligt placerad så att den, om möjligt är synlig från såväl gångväg som körväg. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |

| ##### KRAV Gällande möjligheten att förflytta sig utan faror och riskmoment |  | ##### Kraven är uppfyllda | ##### Kraven är ej uppfyllda. Ange orsak och bifoga åtgärdsplan. |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Hinder ska vara tydligt och visuellt markerade och utformade | Eventuella hinder tex trappor och underlag med halk- eller snubbelrisk ska vara tydligt och visuellt markerade och utformade. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |

| ##### KRAV Gällande möjligheten att använda toalett |  | ##### Kraven är uppfyllda | ##### Kraven är ej uppfyllda. Ange orsak och bifoga åtgärdsplan. |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Tillgänglig toalett | ##### Det ska finnas tillgång till toalett anpassad för personer med funktions-nedsättning i anslutning till mottagningen. ##### Toalettutrymmet ska vara tillgängligt när verksamhet pågår i lokalerna och vara nåbar från neutralt utrymme, t ex korridor eller väntrum. ##### Toaletten ska vara tillräckligt rymlig för att man ska kunna manövrera en rullstol eller rollator. Rummet ska vara minst 1.7 m x 1.7 m*. Vid nybyggnad ska toaletten vara minst 2,2 m x 2,2 m. ##### Toaletten ska vara utrustad med säkerhetslarm och erforderlig och tillgängligt placerad inredning. ##### Kontrastmarkering skall finnas vid handfat och toalettstol. ##### Dörrens passagemått ska vara minst 80 cm (gärna 90) när den är fullt uppställd i 90 grader. ##### Det ska finnas ett utrymme på minst 90 cm på en sida om toalettstol. Vid nybygge ska toalettstolen centreras. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |

* Enligt tidigare byggnorm (se Boverkets Byggregler, BBR). För fastigheter byggda före 2001 accepteras 1,7 m x 1,7 m.

| ##### KRAV Gällande möjligheten att vistas i och använda lokalen för avsett ändamål |  | ##### Kraven är uppfyllda | ##### Kraven är ej uppfyllda. Ange orsak och bifoga åtgärdsplan. |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Material och hälsofarliga ämnen | ##### Gäller även personer med allergi och överkänslighet. Material som avger hälsofarliga ämnen bör undvikas. Ventilationen ska vara god och lokalerna lättstädade. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| ##### Inredning och utrustning | ##### Inredning och utrustning är tillgänglig och användbar. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| ##### Hörsel och ljudmiljö | ##### Att personer med nedsatt hörsel kan ta del av vad som försiggår i lokalen genom försorg om bra ljudmiljö. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |